Национальная академия наук Беларуси

ГНПО «Химический синтез и биотехнологии»

БРУП «Гидролизный

УТВЕРЖДАЮ:

Директор БРУП «Гидролизный завод»

________________С.Н. Бакун

«____»_____________2012 г.

ОТЧЕТ

о результатах проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по проекту «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г.Бобруйске».

Бобруйск 2012 год

Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной деятельности по реализации строительного проекта «Модернизация технологии послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул.Чехова, 54 в г.Бобруйске.»

Предмет исследования – возможные воздействия на окружающую среду при углубленной переработке послеспиртовой барды с целью максимального извлечения взвешенных и растворенных веществ для последующей сушки и получения сухого дрожжевого концентрата, а так же снижения экологической нагрузки на окружающую среду, оценка возможных экологических, социально-экономических и иные последствий, меры по предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного воздействия.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности по объекту«Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г.Бобруйске» | 5 |
| 1.1. Требования в области охраны окружающей среды | 5 |
| 1.2. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду | 6 |
| 2. Общая характеристика планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске» | 7 |
| 2.1. Общие сведения о заказчике планируемой деятельности - БРУП «Гидролизный завод» | 7 |
| 3. Оценка современного состояния окружающей среды в районе реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г.Бобруйске» | 11 |
| 4. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности по объекту: «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г.Бобруйске» | 13 |
| 4.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух | 13 |
| 4.2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды | 16 |
| 4.3. Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами | 17 |
| 4.4. Оценка воздействия на земли и почвенный покров | 19 |
| 4.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир, природно-территориальные комплексы, особо охраняемые природные территории | 19 |
| 4.6. Оценка социально-экономических последствий | 19 |
| 5. Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий | 20 |
| Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия | 21 |
| Список использованных источников | 22 |

Введение

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в       г. Бобруйске».

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября 2009 г. № 54-3 отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности (ОВОС) являются:

всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;

принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека.

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи:

1.  Проведен общий анализ проектного решения хозяйственной деятельности по объекту: «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г.Бобруйске»

2.	Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы; существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду; природно-экологические условия.

- Оценены социально-экономические условия района планируемой деятельности в границах административно-территориальных единиц.

4. Определены источники и виды воздействия при реализации проекта «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г.Бобруйске» на окружающую среду.

5. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды и социально-экономических условий в результате планируемой деятельности.

6. Проанализированы предусмотренные проектным решением и определены необходимые меры по улучшению социально-экономических условий и предотвращению, минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду.

1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в  г. Бобруйске».

  - Требования в области охраны окружающей среды

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»_от 26 ноября 1992 г, № 1982 - XII (в редакции Закона Республики Беларусь  от 17 июля 2002 г. № 126-3) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;
рациональное использование природных ресурсов;
          - предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.05.2010 г. № 755. Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды должна реализовываться после проведеня ОВОС.

1.2. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии с требованиями [1], [2], [3], [4]. Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования и включает в себя следующие этапы:

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее - программа проведения ОВОС);

- проведение международных процедур в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности;

- разработка отчета об ОВОС;

- проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений, на территории Республики Беларусь и в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности - на территории затрагиваемых сторон;

- проведение консультаций в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС;

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности и затрагиваемых сторон;

- представление доработанной проектной документации по планируемой деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- представление в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности утвержденного отчета об ОВОС и принятого в отношении планируемой деятельности решения в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - Минприроды) для информирования затрагиваемых сторон.

Реализация проектного решения по объекту: «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод»  на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске» не будет сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду. Поэтому, процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

2. Общая характеристика планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске».

2.1 Общие сведения о заказчике планируемой хозяйственной деятельности – БРУП «Гидролизный завод».

Заказчиком планируемой деятельности является предприятие по производству: спирта этилового ректификованного, кормовых дрожжей, двуокиси углерода, непищевой спиртосодержащей продукции, бактериальных средств, брикетов топливных БРУП «Гидролизный завод» является единственным производителем в Республике Беларусь спирта технического этилового ректификованного.

В настоящее время завод специализируется на производстве спирта и биотехнологической продукции.

Основными потребителями продукции завода являются ликероводочные предприятия, комбинаты хлебопродуктов, фармацевтические заводы.

Тип производства – массовый  - завод состоит из двух основных цехов – цеха по производству спирта этилового ректификованного из пищевого сырья и гидрозно-дрожжевого цеха, а также участка по производству жидкой и твердой углекислоты, участка по производству дезинфицирующих и спиртосодержащих растворов, опытно-промышленного участка по производству микробиологической продукции, участка очистки стоков. Режим работы основных цехов – круглосуточный с непрерывным технологическим циклом.

Технологический процесс производства спирта этилового ректификованного из пищевого сырья.

Технологический процесс производства спирта этилового ректификованного включает в себя следующие процессы:

- подготовка зерна к развариванию (взвешивание зерна, очистка от сорных и металлических примесей, измельчение на молотковой дробилке);

- приготовление замеса и его низкотемпературная обработка, (смешивание
измельченного зерна с водой и разжиживающими ферментами, нагрев до
температуры не более 100°С для разрушения клеточной структуры и растворения
крахмала);

- охлаждение и осахаривание разваренной массы ферментными препаратами;

- приготовление чистой культуры дрожжей и производственных дрожжей;

- сбраживание сахаров (сусла) дрожжами на спирт. При спиртовом брожении происходит выделение диоксида углерода, который улавливают, очищают от сопутствующих примесей и превращают в жидкий или твердый продукт;

- перегонка бражки на бражной колонне с получением бражного дистиллята и барды;

- разбавление спирта-сырца (при работе с добавлением спирта-сырца);

- эпюрация - выделение из бражного дистиллята или разбавленного спирта-сырца концентрированных головных примесей и их отбор в виде головной фракции этилового спирта или концентрата головных и промежуточных примесей через контрольный снаряд КС-70 в сборник ГФ. Подача эпюрата на тарелку питания ректификационной колонны;

- ректификация - концентрирование спирта, его пастеризация и отбор через счетчик жидкости, совмещенный с анализатором жидкости в спиртоприемники сливного отделения. Выделение в процессе концентрирования спирта промежуточных примесей в виде сивушных фракций;

- экстрактивная ректификация - концентрирование сивушного масла и его выделение в виде товарного побочного продукта производства;

- разгонка головных и промежуточных примесей - выделение спирта
этилового ректификованного и концентрирование головных примесей.

Краткое описание технологического процесса производства спирта

этилового ректификованного технического

Спирт этиловый ректификованный технический вырабатывается из непищевого растительного сырья, целлюлозо-, сахаро- и спиртосодержащих отходов (побочных продуктов) различных отраслей промышленности, в том числе головной фракции этилового спирта, концентрата головных и промежуточных примесей, мелассы, спиртосодержащей продукции, поставляемой на переработку.

Технологический процесс производства спирта этилового ректификованного технического включает следующие стадии:

- Получение бражки.

- Получение товарного спирта.

1. Получение бражки.

Источником сахаров, применяемых в процессе брожения, является меласса.

Сбраживание мелассы осуществляется методом брожения дрожжами Saccharomjces в бродильных чанах закрытого типа. По окончании брожения спиртовая бражка подается на стадию перегонки бражки (получение спирта этилового ректификованного технического). Побочным продуктом брожения является двуокись углерода газообразная, которая используется для производства жидкой двуокиси углерода.

2  Получение товарного спирта этилового ректификованного технического

Спиртовая бражка подается на тарелку питания бражной колонны для отделения этилового спирта от бражки. При этом образуется бражной конденсат и мелассная барда.

Спиртовый конденсат из бражной колонны направляется на тарелку питания эпюрационной колонны (эпюрация спиртового конденсата), где происходит выделение из спиртового конденсата головных примесей и укрепление их до 80-95%, а освобожденный от последних спиртовый эпюрат, содержащий 10-35% спирта, направляется на тарелку питания спиртовой колонны (ректификация спирта), где происходит укрепление эпюрата до крепости не менее 96,2%. Мелассная барда из куба колонны отводится в сборник барды и далее на установку анаэробной предочистки концентрированных сточных вод.

Очистка этилового спирта от метанола и других видов примесей (обезметаноливание спирта) происходит на метанольной колонне.

Очищенный спирт этиловый поступает на охлаждение в холодильник спирта и через фильтр, эпруветку и счетчик жидкости, совмещенный с анализатором жидкости, массовый расходомер РRОМАSS 83 Р, предназначенный для замера его количества, направляется   в спиртоприемники сливного отделения.

Укрепление метанольно-эфиро-альдегидной фракции (МЭАФ) после       эпюрационной, метанольной и разгонной   колонн происходит на эфирной колонне. Отбор МЭАФ осуществляется на контрольный снаряд КС-35, где происходит ее учет.

В аппаратном отделении на разгонной колонне также происходит разгонка головной фракции этилового спирта или концентрата головных и промежуточных примесей. Концентрированная головная фракция после разгонной колонны для замера ее количества поступает на контрольный снаряд КС-35. Спиртовый конденсат подается на питательную тарелку эпюрационной колонны.

Готовая продукция-спирт этиловый ректификованный технический из спиртоприемников через мерники сливного отделения один раз в сутки в присутствии начальника цеха, заведующего складом готовой продукции, бухгалтера, контролера ОТК перекачивается на склад готовой продукции в резервуары хранения спирта.

Описание технологического процесса производства                           кормовых дрожжей

Технологический процесс получения кормовых дрожжей на БРУП «Гидролизный завод» организован на основе переработки послеспиртовой зерновой барды.

Основными стадиями производства кормовых дрожжей являются:

Получение (подготовка барды к биохимической переработке путем фильтрации на барабанном сите и вибросите с получением грубого фильтрата.

Приготовление питательных солей (раствора аммофоса и хлористого калия), необходимых для развития дрожжевой клетки.

Приготовление приточного субстрата, т.е. раствора, в котором содержатся все необходимые компоненты (сахар, минеральные соли, азот и др. вещества).

Приготовление химического пеногасителя, необходимого для гашения дрожжевой пены в процессе производства.

Выращивание дрожжей чистой культуры (получение 100%-ной биомассы дрожжей, рекомендованной производству для культивирования на перерабатываемом в данный период времени сырье).

Накопление дрожжевой биомассы 1 ступени (выращивание дрожжей в специальных дрожжерастильных аппаратах).

Сгущение дрожжевой биомассы (удаление влаги из биомассы дрожжей путем сепарирования, выпаривания.

Сушка дрожжей (удаление влаги из сгущенного дрожжевого концентрата в распылительных сушилках).

Упаковка, маркировка, взвешивание и отгрузка дрожжей потребителю.

3. Оценка современного состояния окружающей среды в районе реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске».

Природопользователь имеет одну производственную площадку, расположенную в юго-восточной части северного промышленного узла г. Бобруйска по адресу: 213800, г. Бобруйск, ул. Чехова, 54.

Территория производственной площадки предприятия ограничена:

- на севере - с территорией ТЭЦ-1;

- на северо-востоке – на расстоянии 120м расположен жилой район;

- на востоке – с территорией завода «Фандок»;

- на юге – с Лесобиржей;

- на западе – с территорией завода РТИ.

Согласно Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» базовый размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) природопользователя (раздел 3 «Химическое производство. Производство резиновых и пластмассовый изделий. Производство прочих неметаллических изделий минеральных изделий.», п. 148 «Производство кормовых дрожжей и фурфурола из древесины и сельскохозяйственных отходов методом гидролиза») составляет 300 м.

В границах санитарно-защитной зоны производственных площадок объекты с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха (места массового отдыха, детские дошкольные и лечебно-профилактические учреждения, образовательные школы) отсутствуют.

Минимальное расстояние от жилых домов до производственных корпусов составляет около 120 метров с северо-восточной стороны от предприятия.

Изложенная ситуация отражена на ситуационной карте-схеме района размещения промышленной площадки рассматриваемого предприятия с указанием на них интегрированных границ санитарно-защитной зоны, жилых массивов, промышленных зон, сельскохозяйственных угодий, лесопосадок, транспортных магистралей.

Рельеф промышленной площадки и прилегающих территорий - равнинный.

Климат в районе расположения площадки умеренно-континентальный.

Ситуационная карта-схема района расположения производственных площадок природопользователя приведена в Приложении №1.

Общее количество стационарных источников выбросов: 119, в т.ч. организованных -111, неорганизованных - 8, оснащённых газоочистными установками - 16. Карта-схема расположения источников выбросов на производственных площадках природопользователя приведена в Приложении №2.

Общее количество выбрасываемых загрязняющих веществ - 29 наименований, массовый выброс  309,172219 тонн/год, в т.ч. 106,861 х 109кл/год .

Общее количество передвижных источников выбросов: 30, в т.ч. работающих на бензине - 20 , дизельном топливе - 10, газовом топливе - 0 единиц.

Природопользователь относится к Ш-ой категории объектов воздействия на атмосферный воздух.

4.Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной  деятельности по объекту:  «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске»

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух.

Существующее положение.

В настоящее время на площадке БРУП « Гидролизный завод» расположено 117 источников выбросов, в том числе организованных -110,  неорганизованных – 7, оснащенных газоочистными установками – 16, согласно Акта  инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и Проекта  нормативов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по основной производственной площадке,  разработанных  Научно-исследовательской лабораторией очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий Белорусского национального технического университета (НИЛ «ЭКОПРОМ» БНТУ) и Научно-производственным унитарным предприятием «Экология в промышленности» (НПУП «Экология в промышленности»)

Общее количество выбрасываемых загрязняющих веществ 29 наименований, массовый выброс – 39, 566 г/с, в т. ч. 11, 215 х 103 кл/с и 309, 172219 тонн/год,  в т.ч. 106,861 х 109 кл/год.

Природопользователь относится к III-ей категории объектов воздействия на атмосферный воздух.

| № п/п | Загрязняющее вещество | Норматив допустимых выбросов, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Железо и его соединения ( в пересчете на железо) | 0,036900 |
| 2 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IY) | 0,005100 |
| 3 | Натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая) | 0,015714 |
| 4 | Хром (YI) | 0,001000 |
| 5 | Азот (IY) оксид (азота диоксид) | 9,20400 |
| 6 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 1,496000 |
| 7 | Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) | 0,006500 |
| 8 | Серная кислота | 0,018170 |
| 9 | Углерод черный (сажа) | 0,013100 |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IY) оксид, сернистый газ) | 9,746800 |
| 11 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 62,392180 |
| 12 | Фтористые газообразные соединения ( в пересчете на фтор) гидрофторид | 0,001500 |
| 13 | Бенз/а/пирен | 0,000004 |
| 14 | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) | 1,532570 |
| 15 | 2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) | 1,204380 |
| 16 | Пропан-2-ол(изопропиловый спирт) | 0,831000 |
| 17 | Метанол (метиловый спирт) | 1,982149 |
| 18 | Пропан-1-ол (пропиловый спирт) | 0,412000 |
| 19 | Этанол (этиловый спирт) | 52,328584 |
| 20 | Диметил-1,4-бензолдикарбонат (диметилтерефталат) | 0,000028 |
| 21 | Ацетальдегид ( уксусный альдегид, этаналь) | 0,000890 |
| 22 | 1,4-Бензолдикрбоновая кислота (терефталевая кислота) | 0,000020 |
| 23 | Уксусная кислота | 0,701500 |
| 24 | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности)/ по общему бактериальному счету/ | 106,861000 |
| 25 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) | 58,802000 |
| 26 | Мазутная зола теплоэлектростанций ( в пересчете на ванадий) | 0,013900 |
| 27 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства- глина и др.) | 0,183230 |
| 28 | Пыль древесная | 0,234000 |
| 29 | Пыль зерновая (по грибам хранения) | 1,148000 |
| Всего |  | 309,172219 |

Основные объемы валовых выбросов углерод оксида, серы диоксида, оксидов азота выделяются от сжигания топлива при сушке дрожжей в сушильных установках.

Расчет рассеивания выполнен при совместном воздействии источников загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расположенных на территории предприятия. Расчетная площадка имеет прямоугольную (квадратную) форму с размерами сторон 3400 х 3400 м. Средневзвешенная высота источников выбросов, расположенных на производственной площадке предприятия, составляет 14,1 м. Расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ, полученные на основании результатов инвентаризации, не превышают в контрольных точках (на границе СЗЗ и в жилой зоне) нормативы качества атмосферного воздуха, а установленные для предприятия нормативы допустимых выбросов обеспечивают выполнение требований технических нормативных правовых актов, действующих в РБ.

Проектируемое положение

Проектом «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске» предусматривается внедрение схемы переработки послеспиртовой барды для получения гранулированного дрожжевого концентрата по технологии, разработанной РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию». Объем  выпускаемой продукции – сухой дрожжевой концентрат – 5997,8 тонн в год.  Альтернативных вариантов предполагаемой деятельности нет.

Цель проектируемой деятельности – получение белковых концентратов, обогащенных витаминами и антибиотиками, которые используются как кормовая добавка для животных.

Основными источниками, загрязняющими атмосферу, являются существующие источники выбросов, проектируемый технологический термомасленный котел и 2 сушильных агрегата для сушки послеспиртовой барды.

Согласно проекту в теплогенераторной установлен котел теплопроизводительностью 1500 кВт, в качестве топлива предусматривается использование природного газа. Отвод продуктов сгорания предусматривается через проектируемую дымовую трубу высотой 10 м, диаметром 0,5 м. В процессе сушки в сушильной установке послеспиртовой барды в атмосферу выделяются взвешенные вещества. Отвод загрязняющих веществ предусматривается через две трубы высотой 9,1 м, диаметром 0,25 м. В процессе фасовки гранулированного дрожжевого концентрата в тару, происходит выделение взвешенных веществ в помещение. Отвод загрязняющих веществ из помещения предусматривается через системы общеобменной вентиляции.

Величина существующего валового выброса вредных веществ в воздушный бассейн до разработки новых проектных решений составляет 131,894184 тонн в год. Предлагаемый в проекте норматив по валовому выбросу (с учетом существующего выброса) – 136,869678 тонн в год.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ с разбивкой по веществам по проекту:

Углерод оксид – 2,293089 т/год; 0,075188 г/с

Азота диоксид – 2,093939 т/год; 0,085823 г/с

Азота оксид –      0,340265 т/год;

Бенз/а/пирен –    8,71Е-07 т/год;  3,00Е-0,8 г/с

Твердые частицы – 0,248196 т/год; 0,008568 г/с.

Произведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух на ПЭВМ по программе «Эколог». В качестве исходных данных для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приняты значения максимально разовых выбросов по источнику по отдельным ингредиентам и данные о фоновых концентрациях и расчетных метеорологических характеристиках, предоставленных Облгидрометом. Расчет рассеивания максимально разовых выбросов от источника произведен для теплого и холодного периодов года с учетом аналогичных ингредиентов в выбросах существующего производства и учетом высоты застройки промплощадки.

Для определения влияния проектируемого объекта на окружающую среду были взяты контрольные точки, расположенные на границе нормативной СЗЗ (300м) и в жилой зоне.

Расчет рассеивания показал, что максимальная предельно-допустимая концентрация загрязняющих веществ с учетом суммирующего действия всех источников не выходит за пределы площадки.

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация проекта не приведет к ухудшению атмосферного воздуха в районе БРУП «Гидролизный завод» по ул. Чехова в г. Бобруйске.

4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Для водоснабжения завода используется вода речная (техническая) и вода питьевого качества. Для производственно-пожарных потребностей предприятия забор воды осуществляется из реки Березина. Кроме того, имеется артезианская скважина на территории завода для производственного и питьевого водоснабжения. Для определения количества потребляемой воды установлены приборы учета.

Сети водоснабжения завода соответственно состоят из противопожарного, технического и питьевого водопроводов.

Для поддержания необходимого давления в водопроводах завода, в здании насосной 2-го подъема установлены повышающие давление насосы.

Для сокращения объемов потребления свежей технической воды на заводе имеется система оборотного водоснабжения с градирней производительностью 300 м3/час

В целях экономии водопотребления проектом предусматривается оборотное водоснабжение: вода для охлаждения барды с 650С до 450С подается на теплообменник из существующей системы оборотного водоснабжения завода. Обратная вода от теплообменника сливается в емкость и насосами подается на существующую градирню завода. Процент экономии свежей воды за счет применения оборотного и повторного водоснабжения составляет 98%.

Сети водоотведения состоят из хозяйственно-бытовой, производственной и дождевой канализаций, которые соединены с северным коллектором сточных вод г. Бобруйска. Количество отводимых сточных вод определяется расчетным методом по балансу водопотребления и водоотведения на производство продукции и коммунально-бытовые нужды. Контроль за ПДК стоков осуществляет  центральная заводская лаборатория.

Хозяйственно-бытовые стоки от производственного корпуса по сетям внутриплощадочной канализации отводятся в существующую сеть канализации предприятия. Производственные стоки отводятся по внутренней сети канализации и существующим выпускам в существующие сети производственной канализации завода. Производственные стоки завода поступают на локальные очистные сооружения, где очищаются до допустимых концентраций и поступают в сеть городской канализации.

Расчетный расход стоков составляет 12,38 м3/сут ,в том числе

- хоз.бытовые сточные воды – 0,40 м3/сут

- производственные сточные воды – 11,98 м3/сут

Дождевые стоки с кровли корпуса отводятся организованным наружным водостоком на отмостку и через существующие дождеприемники поступают в существующую сеть дождевой канализации завода.

В связи с тем, что реализация будет производиться в пределах производственной площадки завода, значительного увеличения объема поверхностных сточных вод после реализации планируемой деятельности не произойдет.
       Эксплуатация проектируемых установок в соответствии с принятым проектным решением не приведет к существенному изменению существующего состояния подземных и поверхностных вод.

4.3 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами на территории  БРУП «Гидролизный завод»

Система обращения с отходами строится с учетом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами на основе следующих  базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

В результате реализации проекта будут образовываться следующие виды отходов.

| Код материала | Наименование материала | Класс опасности | Ед. измерения | Кол-во | Способ утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9120400 | Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | Неопас. | т | 2,6 | Сбор и вывоз на полигон ТБО |
| Производственные отходы |  |  |  |  |  |
| 5820903 | Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 4 | т |  | Сбор и сдача на переработку как вторсырье |
| 1110600 | Технологические потери (сметки) | Неопас. | т | 0,61 | Сбор и вывоз на полигон ТБО |
| 3532604 | Люминесцентные трубки отработанные | 1 | шт | 15 | Сбор и вывоз на переработку «Поступ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительные отходы |  |  |  |  |  |
| 3510900 | Железный лом | 4 | т | 1,54 | Сдается на переработку «Вторчермет |
| 1720102 | Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства | 4 | т | 0,95 | Сбор и передача на котельные, использующие МВТ |
| 3140840 | Стеклобой при использовании стекла 2 мм в строительстве | Неопас. | т | 0,162 | Сбор и вывоз на ближайший стеклозавод |
| 3142707 | Бой бетонных изделий | Неопас. | м3 | 125,7 | Вывоз на переработку в дорожно-строительные управления г. Бобруйска |
| 3140705 | Бой кирпича керамического | Неопас. | т | 7,0 | Используется на подсыпку при выполнении работ вертикальной планировки дорожных покрытий района |
| 3140702 | Бой керамической плитки | Неопас. | т | 0,50 | Используется для выравнивания пром.площадки завода |
| 3141004 | Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | Неопас. | т | 6,3 | Вывоз на переработку в дорожно-строительные управления г. Бобруйска |
| 3991300 | Смешанные строительные отходы | 4 | т | 6,7 | Сбор и вывоз на полигон ТБО |

Бортовой камень – 14п.м. используется повторно.

В предусмотренной системе обращения с отходами от намечаемой хозяйственной деятельности учтены возможные риски возникновения негативного воздействия отходов на компоненты окружающей природной среды.

Засорение земель, загрязнение почвенного покрова и грунтовых вод при предусмотренном обращении с отходами, может происходить в приведенных ниже случаях:

1. При отсутствии организованных мест временного хранения для отходов, образующихся в процессе реконструкции и эксплуатации оборудования и при несанкционированном размещении отходов.

2. При несоблюдении требований к организации мест временного хранения отходов, которые должны обеспечивать экологически безопасное их хранение исходя из агрегатного состояния, других физико-химических свойств, опасных свойств, степени класса опасности опасных отходов.

При соблюдении проектных решений по временному хранению отходов, которые будут образовываться в процессе строительства объекта  негативного воздействия отходов и их компонентов на природную среду не будет.

В целом для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо:

- строгое соблюдение технологии и проектных решений;

- строгий производственный контроль за источниками воздействия;

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

4.4 Оценка воздействия на земли и почвенный покров

Проектируемые установки располагаются на территории существующей площадки БРУП «Гидролизный завод». В связи с тем, что непосредственное изъятие земельного участка под реконструкцию объекта не предусматривается, риск трансформации земельных ресурсов минимальный.

Экологическое значение техногенного загрязнения почв носит косвенный характер и состоит в том, что они являются промежуточным звеном в загрязнении определенных природных сред, прежде всего поверхностных и подземных вод, растительности, и в меньшей степени атмосферного воздуха.

В городе преобладает техногенное загрязнение почв через
газовоздушные выбросы промышленных предприятий, преимущественно
различными      тяжелыми      металлами,      и транспортных    средств, преимущественно свинцом и бенз(а)пиреном.

На территории проектируемого объекта проектными решениями  предусмотрен ввод в действие трех  организованных источников выбросов (котел, сушильный агрегат, фасовка), выбросы тяжелых металлов от которых отсутствуют.  Соответственно загрязнение почв тяжелыми металлами будет происходить в результате деятельности автотранспорта, обслуживающего данный объект (спецавтотехника).

Таким    образом,   можно   утверждать   о   практическом   отсутствии загрязнения почв тяжелыми металлами   от субъектов хозяйствования завода.

4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир, природо-территориальные комплексы, особо охраняемые природные территории

Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать контактов с трубами и коммуникациями проектируемого объекта. Таким образом, воздействие на пути миграции перелетных птиц практически отсутствует.

4.6 Оценка социально-экономических последствий

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения связаны с ростом промышленного производства БРУП «Гидролизный завод», а также повышением уровня результативности производственно-экономической деятельности предприятия.

Реконструкция и ввод в эксплуатацию проектируемого оборудования позволят в полной мере реализовать производственную программу БРУП «Гидролизный завод» с учётом перспектив дальнейшего развития, и обеспечить оптимальную загрузку мощностей.

Проект «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул.Чехова, 54 в г. Бобруйске» предполагает углубленную переработку отходов спиртового производства с целью снижения экологической нагрузки на окружающую среду. Получаемый белковый концентрат будет  использоваться как ценная кормовая добавка для животных.

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны: с ростом производства и повышением результативности производственно-экономической деятельности БРУП «Гидролизный завод». Косвенные социально- экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы в регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от БРУП «Гидролизный завод».

5. Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий

На атмосферный воздух

Для защиты воздушного бассейна и улучшения санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую среду. С целью предупреждения и минимизации воздействия на атмосферный воздух также предусмотрена организация системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ;

Неблагоприятного воздействия отходов

Проектом определяется обязательность обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства. Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение. Сбор и хранение отходов производства определяются их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов. Определены схемы обращения с основными для проектируемого объекта отходами. Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на объекты хранения должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с отходам» №271-З.

В целом для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо:

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- строгое соблюдение технологии и проектных решений;

- строгий производственный контроль за источниками воздействия.

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ материалов по проектному решению  объекта:  «Модернизация технологии переработки послеспиртовой барды на БРУП «Гидролизный завод» на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске» позволили провести оценку воздействия в полном объеме.

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности.

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду при эксплуатации оборудования:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- образующиеся отходы.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды позволили сделать следующее заключение:

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет незначительным – в пределах установленных гигиенических нормативов.

Список использованных источников

1. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 126-З

2. Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября2009г.№54-З.

3. Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. №755

4. Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. №755

5. Нацыянальны атлас Беларусі / Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. – Мн., 2002. – 292 с.

6. Энцыклапедыя прыроды Беларусi. У 5-I т./ Рэдкал.: I.П. Шамякiн (гал. рэд.) i iнш.- Мн.: БелСЭ, 1983.

7. http://nashkraj.info/content/blogcategory/92/132/

8. Справочник по климату Беларуси – официальный сайт Гидрометеоцентра.

9. Государственый водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод (за 2009 год). – Минск, Бел НИЦ “Экология”, 2010. – 182 с.

10. Юркевич И.Д., Голод Д.С., Адерихо В.С. Растительность Белоруссии, ее картографирование, охрана и использование. Минск, «Наука и техника», 1979, 248 с.

11. Методические рекомендации по идентификации и оценке источников выбросов тяжелых металлов. Утверждены приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г., № 503.

12. Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду (утверждена Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 г. № 9)

13. Состояние здоровья населения и организация медицинской помощи в Республике Беларусь в 2011 // http://minzdrav.gov.by