Заявление о возможном воздействии

на окружающую среду

1. Наименование организаций, участвующих в проведении оценки воздействия:

ОАО «Бобруйский завод биотехнологий».

2. Наименование объекта:

«Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске».

3. Местонахождения объекта:

г. Бобруйск, ул. Чехова, 54 собственная территория ОАО  «Бобруйский завод биотехнологий», реконструируемое существующее одноэтажное здание бывшей столовой, смежное с существующим зданием производства.

4.Предложения, рассмотренные в процессе предпроектного исследования альтернативных вариантов.

Лекарственные средства в форме настоек из растительного сырья могут быть получены разными способами:

- дробной мацерацией (бисмацерацией);

- перколяцией;

- реперколяцией;

- непрерывным противоточным экстрагированием с перемещением экстрагента и сырья.

Кроме вышеперечисленных методов используют некоторые другие способы получения лекарственных средств в форме настоек: измельчение сырья в среде экстрагента, вихревая экстракция, экстракция с использованием электромагнитных колебаний и ультразвука и др.

Для создания производства настоек лекарственного назначения на ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» предлагается использовать перколяционный способ их получения, который достаточно апробирован и хорошо себя зарекомендовал во многих странах мира. Он удобен при сравнительно небольших объемах производства и позволяет получать продукты необходимого качества. Основное технологическое оборудование для его реализации может быть изготовлено на отечественных предприятиях в сравнительно небольшие сроки без валютных вложений.

На ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» имеется возможность создания промышленного производства водно-спиртовых лекарственных препаратов на основе растительного сырья мощностью 420 тонн в год. Преимуществами организации получения данных препаратов на ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» является наличие собственного производства этанола необходимого качества на этом предприятии, а также более экономичная возможность переработки спиртовых отгонов, получаемых из шрота. Также на предприятии имеется возможность использования шрота для производства топливных брикетов. Это позволит обеспечить конкурентные цены на выпускаемые настойки.

Производство данной продукции на ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»  позволит создать новые рабочие места и расширить возможности предприятия по увеличению ассортимента выпуска лекарственных препаратов на основе растительного сырья. Внедряемая технология является экологически чистой и безопасной. Ее освоение в производстве не приведет к появлению аварийных ситуаций, ухудшению экологической обстановки и т.д.

5. Характеристика объекта (по объектам-аналогам), технические и технологические данные (планируемые виды и объемы производимой продукции), обоснование социально-экономической деятельности.

Проектом предусматривается применение существующих инженерных объектов здания бывшей столовой и бывшего цеха производства водочных изделий, а также предусмотрены пристройки к реконструируемому зданию для размещения технологических помещений (спиртовая комната, помещение приготовления настоек, помещение для выгрузки шрота), складов готовой продукции и упаковочных материалов. Для обеспечения необходимого качества выпускаемой продукции в производственном корпусе предусмотрена собственная лаборатория.

Спиртовые настойки получают экстракцией спиртовым раствором лекарственного растительного сырья. Готовый продукт - спиртовые настойки крепостью от 40% до 70%.

Проектом предусмотрено создание производства лекарственных средств – спиртовых настоек из сухих лекарственных растений (плоды боярышника, корневища с корнями валерианы, цветки календулы, листья мяты перечной, листья эвкалипта, трава пустырника, корни пиона), расфасованных в стеклянные флаконы. Мощность проектируемого производства спиртовых настоек – 420 т/год.

Технологический процесс получения спиртовых настоек состоит из следующих стадий:

- прием, хранение сырья и материалов;

- прием спирта этилового;

- приготовление экстрагента;

- загрузка сырья и экстракция в перколяторе;

- получение извлечений;

- отстаивание и фильтрация;

- регенерация спирта из отработанного сырья;

- отгон спирта;

- выгрузка шрота;

- розлив настоек;

- упаковка настоек.

Организация производства лекарственных средств в форме настоек позволит сократить импорт в РБ аналогичных лекарств, а также поставлять их на экспорт.

6. Потребность в природных ресурсах при строительстве и эксплуатации объекта (реализации планируемой деятельности):

Земельных – не требуется

Минеральных – не требуется

Топливно-энергетических:

Электроснабжение ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» осуществляется от   ГРУ-6,3 кВ филиала РУП «Могилевэнерго» «Бобруйские тепловые сети». Потребление электроэнергии 240 кВт.ч, тепловой энергии 4 Гкал/сут.

Источники водоснабжения ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»: техническая вода на основное производство – береговая насосная ОАО «Белшина», питьевая вода – собственная артезианская скважина. Водопотребление – 21 м3 воды/сут. от собственной артезианской скважины.

Канализационные сети завода состоят из технологической канализации, условно-чистой, ливневой, хозяйственно-бытовой.

Промышленные сточные воды  – 21 м3/сут. на городские очистные сооружения в смеси с общим стоком завода. после внедрения схемы сбрасываются совместно с хозяйственно-бытовыми, ливневыми сточными водами в городской коллектор очистных  сооружений «Водоканала».

7. Отходы производства, образовываемые в результате осуществления планируемой деятельности :

В результате реализации проекта будут образовываться строительные, технологические отходы и отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения, обращение с которыми будет осуществляться согласно общим требованиям законодательства в области обращения с отходами.

В предусмотренной системе обращения с отходами от намечаемой хозяйственной деятельности учтены возможные риски возникновения негативного воздействия отходов на компоненты окружающей природной среды.

Засорение земель, загрязнение почвенного покрова и грунтовых вод при предусмотренном обращении с отходами, может происходить в приведенных ниже случаях:

- при отсутствии организованных мест временного хранения для отходов, образующихся в процессе реконструкции и эксплуатации оборудования и при несанкционированном размещении отходов.

- при несоблюдении требований к организации мест временного хранения отходов, которые должны обеспечивать экологически безопасное их хранение исходя из агрегатного состояния, других физико-химических свойств, опасных свойств, степени класса опасности опасных отходов.

При соблюдении проектных решений по временному хранению отходов, которые будут образовываться в процессе реконструкции объекта  негативного воздействия отходов и их компонентов на природную среду не будет.

8. Выбросы в атмосферный воздух.

Основными источниками, загрязняющими атмосферу, являются существующие источники выбросов (202,329539 т/год) и выбросы от проектируемой деятельности (0,28007 т/год). При осуществлении планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет осуществляться от 4-х источников.

Согласно проекту  в атмосферный воздух будут выделяться следующие загрязняющие вещества: твердые частицы (пыль лекарственных растений), этанол (спирт этиловый). Основными источниками выделения загрязняющих веществ является труба, отводимая от дыхательных клапанов резервуаров и мерников, в процессе заполнения последних, местные отсосы из зоны взвешивания сырья и над зоной загрузки растительного сырья в перколяторы, а также выбросы от вытяжного шкафа.

Величина существующего валового выброса вредных веществ в воздушный бассейн до разработки новых проектных решений составляет 202,329539 тонн в год.

Величина проектируемого валового выброса вредных веществ в воздушный бассейн от новых проектных решений составляет 0,28007 т/год, из них:

твердые частицы суммарно – 0,056 т/год

этанол (спирт этиловый) - 0,22407 т/год

Предлагаемый в проекте норматив по валовому выбросу (с учетом существующего выброса) – 202,609609 тонн в год.

Произведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух на ПЭВМ по программе «Эколог». В качестве исходных данных для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приняты значения максимально разовых выбросов по источнику по отдельным ингредиентам и данные о фоновых концентрациях и расчетных метеорологических характеристиках, предоставленных Облгидрометом. Расчет рассеивания максимально разовых выбросов от источника произведен  с учетом аналогичных ингредиентов в выбросах существующего производства и учетом высоты застройки промплощадки.

Для определения влияния проектируемого объекта на окружающую среду были взяты контрольные точки, расположенные на границе нормативной СЗЗ (300м) и в жилой зоне.

Расчет рассеивания показал, что максимальная предельно-допустимая концентрация загрязняющих веществ с учетом суммирующего действия всех источников не выходит за пределы площадки.

9.Материалоемкость.

Проектом предусмотрено создание производства лекарственных средств - спиртовых настоек из сухих лекарственных растений (плоды боярышника, корневища с корнями валерианы, цветки календулы, листья мяты перечной, листья эвкалипта, трава пустырника, корни пиона) общим объёмом 100 т/год. Флаконы стеклянные – 6 млн. шт. в год, коробки картонные – 100 шт. в год. Источники получения – организации Республики Беларусь и импорт.

10. Типы растительности в границах земельного участка планируемой деятельности.

Мероприятия, направленные на улучшение природного состояния местности, где размещается проектируемый объект (посадка зеленых насаждений, разбивка газонов будет произведена с учетом существующего баланса растительности на территории предприятия.

Согласно «Рабочего дневника учета объектов растительного мира, расположенных на землях отдельных категорий в населенных пунктах» баланс растительных насаждений производственной территории ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»

приведен ниже:

| Баланс озелененной территории | м кв. | % |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка или водного объекта, в границах которого выполнялись работы по учету объектов растительного мира | 163974 | 100 |
| В том числе площадь, занятая объектами растительного мира (за исключением площади вертикального озеленения) | 31336 | 19,11 |
| деревьями | 1365 | 0,83 |
| кустарниками | 1602 | 0,98 |
| цветниками | 81 | 0,05 |
| газонами | 28230 | 17,22 |
| живой изгородью | 58 | 0,04 |
| площадью вертикального озеленение. | 5 | - |