Национальная академия наук Беларуси

ГНПО «Химический синтез и биотехнологии»

ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОАО «Бобруйский завод

биотехнологий»

____________ С.Н. Бакун

«____»__________2014 г.

ОТЧЕТ

о результатах проведения оценки воздействия на окружающую среду

планируемой деятельности по объекту

«Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске»

Разработчики:

Заместитель директора

ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»			     В.Н. Матюшевский

Начальник группы ОП

ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»			      Н.П. Семёнова

Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной деятельности по реализации строительного проекта «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске».

Предмет исследования – оценка возможного воздействия на окружающую среду в ходе работ и при реализации проекта реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств, оценка возможных экологических, социально-экономических и иных последствий, меры по предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного воздействия.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске». | 6 |
| 1.1. Требования в области охраны окружающей среды | 6 |
| 1.2. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду | 7 |
| 2. Общая характеристика планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске». | 8 |
| 2.1. Общие сведения о заказчике планируемой деятельности - ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» | 8 |
| 3. Оценка современного состояния окружающей среды в районе реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске». | 11 |
| 4. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске». | 13 |
| 4.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух | 16 |
| 4.2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды | 21 |
| 4.3. Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами | 25 |
| 4.4. Оценка воздействия на земли и почвенный покров | 28 |
| 4.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир, природно-территориальные комплексы, особо охраняемые природные территории | 29 |
| 4.6. Оценка социально-экономических последствий | 29 |
| 5. Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий | 30 |
| Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия | 31 |
| Список использованных источников | 32 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г.Бобруйске».

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября 2009 г. № 54-3 отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности (ОВОС) являются:

- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;

- принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека.

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи:

1.  Проведен общий анализ проектного решения хозяйственной деятельности по объекту: «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске».

2.Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы; существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду; природно-экологические условия.

- Оценены социально-экономические условия района планируемой деятельности в границах административно-территориальной единицы.

4. Определены источники и виды воздействия при реализации проекта «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г. Бобруйске» на окружающую среду.

5. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды и социально-экономических условий в результате планируемой деятельности.

6. Проанализированы предусмотренные проектным решением и определены необходимые меры по улучшению социально-экономических условий и предотвращению, минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Воздействие на окружающую среду – единовременный, периодический или постоянный процесс, последствиями которого являются отрицательные изменения в окружающей среде;

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды;

Государственная экологическая экспертиза - проверка соответствия проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды;

Загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды, нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным изменениям физических, химических, биологических и иных показателей состояния окружающей среды, в том числе к превышению нормативов в области охраны окружающей среды;

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов;

Особо охраняемые природные территории – часть территории Республики Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и использования;

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности (ОВОС) – деятельность, осуществляемая на стадии проведения предпроектных и проектных работ и направленная на определение видов воздействия на окружающую среду в результате осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на определение соответствующих изменений в окружающей среде и прогнозирование ее состояния.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней

1 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Требования в области охраны окружающей среды

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 126-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- рациональное использование природных ресурсов;

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, утвержден Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 июня 2005 г. №30.

Планируемая хозяйственная деятельность по строительству цеха по производству лекарственных средств в форме настоек в ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» попадает в Перечень видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке (п. 11 Перечня).

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии с требованиями [1], [2], [3], [4]. Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования и включает в себя следующие этапы:

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее - программа проведения ОВОС);

- проведение международных процедур в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности;

- разработка отчета об ОВОС;

- проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений, на территории Республики Беларусь и в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности - на территории затрагиваемых сторон;

- проведение консультаций в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС;

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности и затрагиваемых сторон;

- представление доработанной проектной документации по планируемой деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- представление в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности утвержденного отчета об ОВОС и принятого в отношении планируемой деятельности решения в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - Минприроды) для информирования затрагиваемых сторон.

Реализация проектного решения по объекту «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории по ул. Чехова, 54 в г.Бобруйске».

не будет сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду. Поэтому, процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Общие сведения о заказчике планируемой хозяйственной деятельности – ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»

Заказчик проекта строительства – Открытое акционерное общество  «Бобруйский завод биотехнологий» (далее – ОАО «Бобруйский завод биотехнологий») (г. Бобруйск Могилёвской области).

В соответствии с Уставом организации основным видом хозяйственной деятельности является производство и реализация этилового спирта.

ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» - динамично развивающееся предприятие г. Бобруйска. Основу производственного потенциала хозяйства составляют: гидролизно-дрожжевой цех, цех производства спирта этилового из пищевого сырья, участок дезинфицирующих и спиртосодержащих растворов, опытно-промышленный участок по производству топливных брикетов, опытно-промышленный участок по производству бакпрепаратов.

Ниже приведены краткие описания технологических процессов основных производств предприятия.

Технологический процесс производства спирта этилового                       ректификованного из пищевого сырья.

Технологический процесс производства спирта этилового ректификованного включает в себя следующие процессы:

- подготовка зерна к развариванию (взвешивание зерна, очистка от сорных и металлических примесей, измельчение на молотковой дробилке);

- приготовление замеса и его низкотемпературная обработка, (смешивание
измельченного зерна с водой и разжиживающими ферментами, нагрев до
температуры не более 100°С для разрушения клеточной структуры и растворения
крахмала);

- охлаждение и осахаривание разваренной массы ферментными препаратами;

- приготовление чистой культуры дрожжей и производственных дрожжей;

- сбраживание сахаров (сусла) дрожжами на спирт. При спиртовом брожении происходит выделение диоксида углерода, который улавливают, очищают от сопутствующих примесей и превращают в жидкий или твердый продукт;

- перегонка бражки на бражной колонне с получением бражного дистиллята и барды;

- разбавление спирта-сырца (при работе с добавлением спирта-сырца);

- эпюрация - выделение из бражного дистиллята или разбавленного спирта-сырца концентрированных головных примесей и их отбор в виде головной фракции этилового спирта или концентрата головных и промежуточных примесей через контрольный снаряд КС-70 в сборник ГФ. Подача эпюрата на тарелку питания ректификационной колонны;

- ректификация - концентрирование спирта, его пастеризация и отбор через счетчик жидкости, совмещенный с анализатором жидкости в спиртоприемники сливного отделения. Выделение в процессе концентрирования спирта промежуточных примесей в виде сивушных фракций;

- экстрактивная ректификация - концентрирование сивушного масла и его выделение в виде товарного побочного продукта производства;

- разгонка головных и промежуточных примесей - выделение спирта
этилового ректификованного и концентрирование головных примесей.

Краткое описание технологического процесса производства спирта

этилового ректификованного технического.

Спирт этиловый ректификованный технический вырабатывается из непищевого растительного сырья, целлюлозо-, сахаро- и спиртосодержащих отходов (побочных продуктов) различных отраслей промышленности, в том числе головной фракции этилового спирта, концентрата головных и промежуточных примесей, мелассы, спиртосодержащей продукции, поставляемой на переработку.

Технологический процесс производства спирта этилового ректификованного технического включает следующие стадии:

- Получение бражки.

- Получение товарного спирта.

1. Получение бражки.

Источником сахаров, применяемых в процессе брожения, является меласса.

Сбраживание мелассы осуществляется методом брожения дрожжами Saccharomjces в бродильных чанах закрытого типа. По окончании брожения спиртовая бражка подается на стадию перегонки бражки (получение спирта этилового ректификованного технического). Побочным продуктом брожения является двуокись углерода газообразная, которая используется для производства жидкой двуокиси углерода.

2.  Получение товарного спирта этилового ректификованного технического.

Спиртовая бражка подается на тарелку питания бражной колонны для отделения этилового спирта от бражки. При этом образуется бражной конденсат и мелассная барда.

Спиртовый конденсат из бражной колонны направляется на тарелку питания эпюрационной колонны (эпюрация спиртового конденсата), где происходит выделение из спиртового конденсата головных примесей и укрепление их до 80-95%, а освобожденный от последних спиртовый эпюрат, содержащий 10-35% спирта, направляется на тарелку питания спиртовой колонны (ректификация спирта), где происходит укрепление эпюрата до крепости не менее 96,2%. Мелассная барда из куба колонны отводится в сборник барды и далее на установку анаэробной предочистки концентрированных сточных вод.

Очистка этилового спирта от метанола и других видов примесей (обезметаноливание спирта) происходит на метанольной колонне.

Очищенный спирт этиловый поступает на охлаждение в холодильник спирта и через фильтр, эпруветку и счетчик жидкости, совмещенный с анализатором жидкости, массовый расходомер РRОМАSS 83 Р, предназначенный для замера его количества, направляется   в спиртоприемники сливного отделения.

Укрепление метанольно-эфиро-альдегидной фракции (МЭАФ) после       эпюрационной, метанольной и разгонной   колонн происходит на эфирной колонне. Отбор МЭАФ осуществляется на контрольный снаряд КС-35, где происходит ее учет.

В аппаратном отделении на разгонной колонне также происходит разгонка головной фракции этилового спирта или концентрата головных и промежуточных примесей. Концентрированная головная фракция после разгонной колонны для замера ее количества поступает на контрольный снаряд КС-35. Спиртовый конденсат подается на питательную тарелку эпюрационной колонны.

Готовая продукция-спирт этиловый ректификованный технический из спиртоприемников через мерники сливного отделения один раз в сутки в присутствии начальника цеха, заведующего складом готовой продукции, бухгалтера, контролера ОТК перекачивается на склад готовой продукции в резервуары хранения спирта.

Описание технологического процесса производства                                   кормовых дрожжей.

Технологический процесс получения кормовых дрожжей на ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» организован на основе переработки послеспиртовой зерновой барды.

Основными стадиями производства кормовых дрожжей являются:

Получение (подготовка барды к биохимической переработке путем фильтрации на барабанном сите и вибросите с получением грубого фильтрата.

Приготовление питательных солей (раствора аммофоса и хлористого калия), необходимых для развития дрожжевой клетки.

Приготовление приточного субстрата, т.е. раствора, в котором содержатся все необходимые компоненты (сахар, минеральные соли, азот и др. вещества).

Приготовление химического пеногасителя, необходимого для гашения дрожжевой пены в процессе производства.

Выращивание дрожжей чистой культуры (получение 100%-ной биомассы дрожжей, рекомендованной производству для культивирования на перерабатываемом в данный период времени сырье).

Накопление дрожжевой биомассы 1 ступени (выращивание дрожжей в специальных дрожжерастильных аппаратах).

Сгущение дрожжевой биомассы (удаление влаги из биомассы дрожжей путем сепарирования, выпаривания.

Сушка дрожжей (удаление влаги из сгущенного дрожжевого концентрата в распылительных сушилках).

Упаковка, маркировка, взвешивание и отгрузка дрожжей потребителю.

3. Оценка современного состояния окружающей среды в районе реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» в г. Бобруйске по ул.Чехова, 54».

Природопользователь имеет одну производственную площадку, расположенную в юго-восточной части северного промышленного узла г. Бобруйска по адресу: 213800, г. Бобруйск, ул. Чехова, 54.

Территория производственной площадки предприятия ограничена:

- на севере - с территорией ТЭЦ-1;

- на северо-востоке – на расстоянии 120м расположен жилой район;

- на востоке – с территорией завода «Фандок»;

- на юге – с Лесобиржей;

- на западе – с территорией завода РТИ.

Согласно Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» базовый размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) природопользователя (раздел 3 «Химическое производство. Производство резиновых и пластмассовый изделий. Производство прочих неметаллических изделий минеральных изделий.», п. 148 «Производство кормовых дрожжей и фурфурола из древесины и сельскохозяйственных отходов методом гидролиза») составляет 300 м.

В границах санитарно-защитной зоны производственных площадок объекты с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха (места массового отдыха, детские дошкольные и лечебно-профилактические учреждения, образовательные школы) отсутствуют.

Минимальное расстояние от жилых домов до производственных корпусов составляет около 120 метров с северо-восточной стороны от предприятия.

Изложенная ситуация отражена на ситуационной карте-схеме района размещения промышленной площадки рассматриваемого предприятия с указанием на них интегрированных границ санитарно-защитной зоны, жилых массивов, промышленных зон, сельскохозяйственных угодий, лесопосадок, транспортных магистралей.

Рельеф промышленной площадки и прилегающих территорий - равнинный.

Климат в районе расположения площадки умеренно-континентальный.

Ситуационная карта-схема района расположения производственных площадок природопользователя приведена в Приложении №1.

Общее количество стационарных источников выбросов: 121, в т.ч. организованных -112, неорганизованных - 9, оснащённых газоочистными установками - 17. Карта-схема расположения источников выбросов на производственных площадках природопользователя приведена в Приложении №2.

Общее количество выбрасываемых загрязняющих веществ - 34 наименования, массовый выброс  202,329539 тонн/год и 106,861 х 109 кл/год .

Общее количество передвижных источников выбросов: 30, в т.ч. работающих на бензине - 20 , дизельном топливе - 10, газовом топливе - 0 единиц. Природопользователь относится к Ш-ой категории объектов воздействия на атмосферный воздух.

Строительство цеха предусмотрено планом модернизации ОАО «Бобруйский завод биотехнологий».

## Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:

## в уменьшении импорта лекарственных средств;

## в расширении экспортного потенциала региона за счет поставок продукции за пределы Республики Беларусь;

Земельный участок, на котором будет строится цех находится на территории ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» по адресу: г. Бобруйск, ул. Чехова, 54. Цех будет находиться в незавершённом строительством здании бывшей столовой, бывшего цеха водочных изделий.

Строительство цеха предполагает следующие основные технологические производства:

- экстракция растительного лекарственного сырья.

- получение настоек, их розлив в потребительскую тару.

Основные показатели проектного решения:

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Мощность цеха: флаконов в год | 6 млн. |
| Примерная численность работающих, человек | 23 |
| Ориентировочная годовая потребность в энерго-ресурсах | Электроэнергия – 1 млн. кВт ч |
| Ориентировочная годовая потребность в водных ресурсах, общее водопотребление на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, м3/сутки | 20 |
| Ориентировочная площадь застройки, м2 | 1400 |

4.Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной  деятельности по объекту «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» в г. Бобруйске по ул.Чехова, 54».

Краткое описание технологического процесса проектируемого                производства получения настоек.

Проектом предусмотрено создание производства лекарственных средств – спиртовых настоек, расфасованных по 50 мл и 100 мл во флаконы из темного стекла. Настойки представляют собой окрашенные водно-спиртовые извлечения из лекарственного растительного сырья. Содержание спирта в спиртовых настойках от 40% до 70%.

Мощность проектируемого производства спиртовых настоек: 420 т/год.

Настойки представляют собой окрашенные жидкие водно - спиртовые извлечения из лекарственного растительного сырья ( валерианы корневища измельченные, пустырника трава измельченная, женьшеня корень крупноизмельченный, боярышника плоды измельченные, ноготков цветки).

Настойки получают способом перколяции.

Перколяция – процеживание экстрагента через растительный материал с целью извлечения растворимых в экстрагенте веществ. В качестве экстрагента используется водный раствор спирта этилового. Т.Е. настойки получают экстракцией лекарственного растительного сырья раствором спирта этилового – экстрагента.

Процесс перколяции проводится в емкостях, называемых перколяторами. Перколяторы имеют цилиндрическую форму с паровой рубашкой, изготовленные из нержавеющей стали. В нижней части перколятора имеется ложное дно (перфорированная сетка), на которое помещают фильтрующий материал (мешковина, полотно и др.) и загружают сырье.

Технологический процесс получения спиртовых настоек состоит из следующих стадий:

- прием, хранение сырья и материалов:

Сухое растительное сырье и упаковочные материалы поступают от внешних производителей на автомобильном транспорте. Для обеспечения защиты сырья и материалов от атмосферных осадков разгрузка ведется под навесом. Далее поддоны с сырьем и материалами отвозятся на ручных вилочных тележках в соответствующие складские помещения. После отбора проб и положительного заключения на соответствие ОТК сырье и материалы передаются в производственные зоны. Сырье в количестве на одну загрузку взвешивается на весах и поступает в помещение загрузки сырья.

- прием спирта этилового:

Спирт этиловый (96,4%) поступает на производство из автомобильной цистерны насосом в мерник, а затем в емкость для расходного суточного запаса спирта, предназначенного для получения настоек.

- приготовление экстрагента:

Вода очищенная поступает по трубопроводу от существующей системы водоподготовки, расположенной в существующем (сблокированном с реконструируемым) производственном здании.

В качестве экстрагента используется водный раствор спирта этилового. Приготовление экстрагента осуществляется в сборнике для приготовления экстрагента в количестве, необходимом для залива одного аппарата (перколятора). Для приготовлени экстрагента используется спирт этиловый 96,4% и вода очищенная.

- загрузка сырья и экстракция в перколяторе:

Приготовление настойки производится в перколяторе. В подготовленный перколятор вручную из мешков (под местными отсосами) загружается сухое растительное сырье. В нижней части перколятора имеется ложное дно (перфорированная сетка), на которое помещают фильтрующий материал (мешковина, полотно) и на которое загружается сырье. Сверху сырья укладывается металлическая решетка-груз чтобы максимально вытеснить воздух. Затем насосом подается приготовленный экстрагент. Загрузка экстрагента продолжается до образования «зеркала» над поверхностью растительного сырья. По окончании загрузки перколятора сырье оставляют настаиваться в течении 8-ми часов 1-ый залив и 16-ти часов 2-ой залив.

- получение извлечений:

По окончании времени настаивания приступают к сливу перколята. К штуцеру нижнего спуска перколятора присоединяют съемный трубопровод (рукав) и первое извлечение самотеком сливается в передвижной сборник. Из сборника, после взвешивания на весах, полученное извлечение насосом перекачивают на отстаивание.

После слива первого извлечения в перколятор заливают следующую порцию экстрагента и оставляют для настаивания. По истечении времени настаивания сливают второе извлечение, взвешивают и передают на отстаивание, и так далее до получения нужного количества настойки с 1 кг сырья согласно НД.

- отстаивание и фильтрация:

Полученные извлечения представляют собой мутные жидкости, содержащие значительное количество взвешенных частиц. Очистку извлечений проводят отстаиванием  до получения прозрачной жидкости. Отстоявшийся экстракт фильтруется из отстойника с помощью насоса через фильтр в передвижной сборник. После получения результатов соответствия полученного экстракта требованиям НД, готовый продукт из передвижного сборника передается насосом на стадию фасовки и упаковки.

- отгон спирта:

После слива последнего извлечения в перколяторе остается отработанное растительное сырье – шрот. В отработанном растительном сырье – шроте остается от 2-х до3-х объемов экстрагента по отношению к массе сырья. Этот экстраген рекуперируют и возвращают в производство. Регенерацию спирта из отработанного сырья проводят отгонкой теплоносителем – «острым паром».

- выгрузка шрота:

После охлаждения перколятора открывают его верхнюю крышку, убирают металлическую решетку – груз и через откидное днище перколятора отработанное сырье (выжимки от лекарственных растений) под действием силы тяжести оседает в тележку, которую передают в помещение для выгрузки шрота. Тележка со шротом опрокидывается в приемное устройство, затем включается кнопкой винтовой конвейер, и шрот отправляется на выгрузку в транспортный прицеп, установленный на улице под навесом.

- розлив настоек:

Настойки разливают по 50 мл и 100 мл во флаконы из темного стекла с винтовой горловиной, укупоривают пробками полиэтиленовыми и крышками пластмассовыми навинчиваемыми. Мойка, сушка, наполнение, укупорка и этикетировка флаконов осуществляется в автоматической фасовочно-упаковочной линии. После растаривания, просмотра, отбраковки качественные флаконы подаются в производство, а отбракованные или разбитые (стеклобой коричневый тарный) собираются в специальные контейнеры, предназначенные для хранения технологических отходов.

-  маркировка и упаковка готовой продукции:

После положительного заключения о качестве готовой продукции флаконы подлежат маркировке и упаковке. Отбракованные материалы вторичной упаковки (отходы бумаги и картона, полиэтилен) собираются в специальные контейнеры для хранения и затем сдаются на переработку в специализированные организации.

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух.

Существующее положение.

В настоящее время на площадке ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» расположен 121 источник выбросов, в том числе организованных -112,  неорганизованных – 9, оснащенных газоочистными установками – 17, согласно  Акта  инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и Проекта  нормативов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по основной производственной площадке,  разработанных  Научно-исследовательской лабораторией очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий Белорусского национального технического университета (НИЛ «ЭКОПРОМ» БНТУ) и Научно-производственным унитарным предприятием «Экология в промышленности» (НПУП «Экология в промышленности»)

Общее количество выбрасываемых загрязняющих веществ 34 наименования, массовый выброс – 202,329539 тонн/год и 106,861 х 109кл/год .

Природопользователь относится к III-ей категории объектов воздействия на атмосферный воздух.

| № п/п | Загрязняющее вещество | Норматив допустимых выбросов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | тонн/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Железо и его соединения ( в пересчете на железо) | 0,051000 | 0,036900 |
| 2 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IY) | 0,002600 | 0,005100 |
| 3 | Натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая) | 0,001322 | 0,015714 |
| 4 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  |
| 5 | Хром (YI) | 0,002700 | 0,001000 |
| 6 | Азот (IY) оксид (азота диоксид) | 0,890000 | 9,20400 |
| 7 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  | 1,496000 |
| 8 | Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) | 0,002000 | 0,006500 |
| 9 | Серная кислота | 0,002369 | 0,018170 |
| 10 | Углерод черный (сажа) | 0,092000 | 0,013100 |
| 11 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IY) оксид, сернистый газ) | 9,944000 | 9,746800 |
| 12 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 8,248990 | 62,392180 |
| 13 | Фтористые газообразные соединения ( в пересчете на фтор) гидрофторид | 0,002800 | 0,001500 |
| 14 | Бенз/а/пирен |  | 0,000004 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 15 | Бензо(в)флюоратен |  |  |
| 16 | Бензо(к)флюоратен |  |  |
| 17 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  |
| 18 | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) | 0,098010 | 1,532570 |
| 19 | 2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) | 0,095620 | 1,204380 |
| 20 | Пропан-2-ол(изопропиловый спирт) | 0,062950 | 0,831000 |
| 21 | Метанол (метиловый спирт) | 0,150539 | 1,982149 |
| 22 | Пропан-1-ол (пропиловый спирт) | 0,024000 | 0,412000 |
| 23 | Этанол (этиловый спирт) | 4,137690 | 52,328584 |
| 24 | Диметил-1,4-бензолдикарбонат (диметилтерефталат) | 0,000012 | 0,000028 |
| 25 | Ацетальдегид ( уксусный альдегид, этаналь) | 0,000297 | 0,000890 |
| 26 | 1,4-Бензолдикрбоновая кислота (терефталевая кислота) | 0,000008 | 0,000020 |
| 27 | Уксусная кислота | 0,079640 | 0,701500 |
| 28 | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности)/ по общему бактериальному счету/ | 11,215 | 106,861000 |
| 29 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) | 4,042260 | 58,802000 |
| 30 | Мазутная зола теплоэлектростанций ( в пересчете на ванадий) | 0,098000 | 0,013900 |
| 31 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства- глина и др.) | 0,066354 | 0,183230 |
| 32 | Пыль древесная | 0,102000 | 0,234000 |
| 33 | Пыль зерновая (по грибам хранения) | 0,206550 | 1,166320 |
| 34 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  |
| Всего |  |  | 202,329539 |

Основные объемы валовых выбросов углерод оксида, серы диоксида, оксидов азота выделяются от сжигания топлива при сушке дрожжей в сушильных установках.

Расчет рассеивания выполнен при совместном воздействии источников загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расположенных на территории предприятия. Расчетная площадка имеет прямоугольную (квадратную) форму с размерами сторон 3400 х 3400 м. Средневзвешенная высота источников выбросов, расположенных на производственной площадке предприятия, составляет 14,1 м. Расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ, полученные на основании результатов инвентаризации, не превышают в контрольных точках (на границе СЗЗ и в жилой зоне) нормативы качества атмосферного воздуха, а установленные для предприятия нормативы допустимых выбросов обеспечивают выполнение требований технических нормативных правовых актов, действующих в РБ.

Проектируемое положение

Проектом  «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» в г. Бобруйске по ул.Чехова, 54»  предусматривается применение существующих инженерных объектов здания бывшей столовой и бывшего цеха производства водочных изделий, а также предусмотрены пристройки к реконструируемому зданию для размещения технологических помещений (спиртовая комната, помещение приготовления настоек, помещение для выгрузки шрота), складов готовой продукции и упаковочных материалов. Для обеспечения необходимого качества выпускаемой продукции в производственном корпусе предусмотрена собственная лаборатория.

Цель проектируемой деятельности – организация производства лекарственных средств в форме настоек, что позволит сократить импорт в РБ аналогичных лекарств, а также поставлять их на экспорт.

Основными источниками, загрязняющими атмосферу, являются существующие источники выбросов (202,329539 т/год) и выбросы от проектируемой деятельности (0,36344 т/год). При осуществлении планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет осуществляться от 5-ти источников.

Согласно проекту  в атмосферный воздух будут выделяться следующие загрязняющие вещества: твердые частицы (пыль лекарственных растений), этанол (спирт этиловый). Основными источниками выделения загрязняющих веществ является труба, отводимая от дыхательных клапанов резервуаров и мерников, в процессе заполнения последних, местные отсосы из зоны взвешивания сырья и над зоной загрузки растительного сырья в перколяторы, а также выбросы от вытяжного шкафа.

Величина существующего валового выброса вредных веществ в воздушный бассейн до разработки новых проектных решений составляет 202,329539 тонн в год.

Величина проектируемого валового выброса вредных веществ в воздушный бассейн от новых проектных решений составляет 0,28007 т/год, из них:

твердые частицы суммарно – 0,056 т/год

этанол (спирт этиловый) - 0,22407 т/год

азота диоксид – 0,00287 т/год

углерод черный (сажа) – 0,000098 т/год

сера диоксид – 0,00091 т/год

углерод оксид (окись углерода, угарный газ) – 0,074 т/год

углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 – 0,0058 т/год

Расчет выбросов от оборудования и автомобильного транспорта (парковка для автомобилей на 15 машино-мест) приведены в Приложении 1.

Предлагаемый в проекте норматив по валовому выбросу (с учетом существующего выброса) – 202,693279 тонн/год.

Произведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух на ПЭВМ по программе «Эколог» (Приложение 2).  В качестве исходных данных для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приняты значения максимально разовых выбросов от проектируемых источников с учетом аналогичных ингредиентов в выбросах существующего производства и данных о фоновых концентрациях и расчетных метеорологических характеристиках. Расчет рассеивания максимально разовых выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ произведен по состоянию на зиму и на лето .

Для определения влияния проектируемого объекта на окружающую среду были взяты контрольные точки, расположенные на границе нормативной СЗЗ (300м) и в жилой зоне.

Расчет рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих атмосферный воздух веществ с учетом суммаций не превысят предельно-допустимые концентрации за пределами СЗЗ и в жилой застройке.

На основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе были определены размеры и границы зоны возможного значительного вредного воздействия, за пределами которой максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысили нормативы качества атмосферного воздуха.

Расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ                            в приземном слое атмосферы

| Загрязняющее вещество | Фоновая концентрация, доли ПДК | Расчетные максимальные приземные концентрации, в долях ПДК |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На границе СЗЗ |  |  |  | В жилой зоне |  |  |
|  |  | без учета фона | с учетом фона |  |  | без учета фона | с учетом фона |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| Твердые частицы | 0,1 | 0,33 0,34 | 0,43 0,44 |  | 0,22 0,26 |  | 0,32 0,36 | Зима Лето |
| Спирт этиловый | - | 0,12 0,11 | - - | 0,13 0,12 |  |  | - - | Зима Лето |
| Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0,26 | 0,03 0,04 | 0,29 0,3 | 0,03 0,03 |  |  | 0,29 0,29 | Зима Лето |
| Углерод черный (сажа) | - | 0,02 0,02 | - - | 0,02 0,02 |  |  | - - | Зима Лето |
| Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0,01 | 0,24 0,26 | 0,25 0,27 | 0,24 0,26 |  |  | 0,25 0,27 | Зима Лето |
| Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0,36 | 0,02 0,01 | 0,38 0,37 | 0,0 0,0 |  |  | 0,36 0,36 | Зима Лето |
| Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  | Зима Лето |
|  |  | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид + Серы диоксид | 0,27 | 0,17 0,19 | 0,44 0,46 | 0,18 0,19 |  |  | 0,45 0,46 | Зима Лето |

Как следует из анализа результатов расчетов, приведенных в таблице, расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, присутствующих в проектируемых выбросах  на границе санитарно-защитной  зоны предприятия  и на границе жилой зоны ниже предельно-допустимых концентраций (ПДК), утвержденных для этих веществ Минздравом РБ

В случае, если в границах зоны возможного значительного вредного воздействия находятся  особо охраняемые природные территории, отдельные природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий, а также природные территории, подлежащие специальной охране, производится перерасчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране, и фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и определяется граница зоны возможного значительного вредного воздействия в пределах этих территорий.

К территории, подлежащей специальной охране, относится  согласно ст. 63 Закона РБ «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992. № 126-3 (ред. от 17.07.2002) зоны санитарной охраны водозаборных скважин.

На основе произведенного анализа графических материалов – карт рассеивания загрязняющих атмосферный воздух веществ и места размещения существующей скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения (проект Белорусской гидрогеологической экспедиции, 2010 год) с нанесением третьего пояса зоны санитарной охраны - 323м -  установлено, что в зону возможного значительного вредного воздействия предприятия (в частности, по взвешенным веществам от источника №6220) не попадает территория зоны санитарной охраны скважины, и необходимости перерасчета рассеивания  с учетом нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе согласно постановления Минприроды РБ от 24.01.2011 № 5 «Об установлении нормативов ЭБК ЗВ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране» нет.

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация проекта не приведет к значительному ухудшению качества атмосферного воздуха в районе ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» по ул. Чехова в г. Бобруйске.

4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Для водоснабжения завода используется вода речная (техническая) и вода питьевого качества. Для производственно-пожарных потребностей предприятия забор воды осуществляется из реки Березина. Кроме того, имеется артезианская скважина на территории завода для производственного и питьевого водоснабжения. Для определения количества потребляемой воды установлены приборы учета.

Сети водоснабжения завода соответственно состоят из противопожарного, технического и питьевого водопроводов.

Для поддержания необходимого давления в водопроводах завода, в здании насосной 2-го подъема установлены повышающие давление насосы.

Для сокращения объемов потребления свежей технической воды на заводе имеется система оборотного водоснабжения с градирней производительностью 300 м3/час

В реконструируемом здании запроектированы следующие системы водопровода:

-хозяйственно-питьевой водопровод;

-противопожарный водопровод;

-система горячего водоснабжения

Источником хоз-питьевого водопровода завода является скважинный водозабор на площадке завода производительностью 35 м3/час.

Источником хоз-питьевого водопровода реконструируемого здания являются существующие на площадке завода сети.

Система хоз-питьевого водопровода запроектирована тупиковой по первому этажу.

Источником противопожарного водопровода завода является технический водопровод  Бобруйских тепловых сетей. Необходимый напор поддерживается пожарными насосами, установленными в насосной станции второго подъема.

Источником противопожарного водопровода реконструируемого здания являются внутриплощадочные кольцевые сети противопожарного водопровода завода.

Источником системы горячего водоснабжения является тепловой пункт, расположенный в проектируемом производственном корпусе.

В проектируемых производственном и административно-бытовом корпусах вода используется на технологические нужды, на прачечную, на лабораторию, а также на  хозяйственно- питьевые нужды работающих.

Расчетные расходы на технологические нужды, на прачечную, на лабораторию, приняты по технологическим заданиям и приведены в таблице :

Расчет водопотребления и водоотведения (Производственный корпус)

| Наименование системы | Потреб- ный напор, м | Расчетный расход |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/ч | л/с | при по- жаре, л/с |  |
| Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод Всего: в т.ч. - хоз-питьев. нужды - технологич. нужды - горячее водоснабжение | 23 | 13.74 0.43 10.45 2.86 | 5.95 0.16 4.21 1.58 | 4.55 0.14 4.27 0.14 |  |  |
| Система горячего водоснабжения Всего: в т.ч. - хоз-питьев. нужды - технологич. нужды | 18 | 2.86 0.34 2.52 | 1.58 0.14 1.44 | 0.70 0.14 0.56 |  |  |
| Вода очищенная от сущ. системы водоподготовки (на промывку оборудования) | 7 | 7,26 | 1,49 | 0,5 |  |  |
| Противопожарный водопровод | 31 |  |  |  | 2х5 |  |
| Производственно-бытовая канализация Всего: в т.ч. - хоз-питьев. нужды - технологич. нужды |  | 21.00 0.77 20.23* | 7.75 0.30 7.45 | 8.23 1.88 6.35 |  | * В т.ч. 7,26 м3/сут воды очищенной от сущ. системы водоподготовки на промывку оборудования |

Расчетные расходы воды на хоз-питьевые нужды определены по числу работающих.

Проектом предусматриваются следующие системы канализации:

-производственная и бытовая канализация;

Проектируемые участки производственно-бытовой канализации подключаются к внутриплощадочным сетям производственно-бытовой канализации завода.

В производственную канализацию отводятся технологические стоки от производственных помещений, в бытовую канализацию – стоки из бытовых помещений.

Расходы производственных стоков приняты по технологическому заданию.

Расходы бытовых стоков приняты по числу работающих и душевых сеток.

Так как производственные стоки по составу близкие к бытовым, то выпуск стоков предусматривается в сеть, идущую в городской коллектор.

Также в канализацию сбрасывается часть воды очищенной, которая поступает на проектируемое производство от существующей системы водоподготовки и используется на ополаскивание уже вымытого оборудования.

При производстве лекарственных средств в форме настоек растительного сырья мойке подвергается основное технологическое оборудование (перколяторы, отстойники). Мойка производится в три этапа. Вначале, после освобождения от продукта, оборудование набирают водопроводной водой, выдерживают некоторое время и сливают в канализацию. Затем производят мойку стенок оборудования водопроводной водой при помощи гидропульта. После этого в гидропульт подают воду очищенную от существующей установки очистки и обеззараживания воды (обратный осмос с ультрафиолетовым облучением). Этой очищенной и обеззараженной водой с помощью гидропульта ополаскивают внутренние поверхности аппарата. Вся вода сливается в канализацию.

Согласно приложению к решению Бобруйского городского исполнительного комитета 21.08.2013 № 18-13  предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах от ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» не должны превышать следующие величины:

рН – 6,5-9,5

БПК – 700 мг/л

ХПК – 300 мг/л

СПАВ – 2,5 мг/л

Взвешенные вещества – 350 мг/л

Среднее значение показателей производственных сточных вод завода на выходе в канализационную сеть города составляет:

рН – 7,23

БПК – 433,2 мг/л

ХПК – 878,3 мг/л

СПАВ – 0,1-0,3 мг/л

Взвешенные вещества – 109,8 мг/л

По характеристике загрязнений сточных вод стоки от технологического оборудования делятся на две группы:

- стиральные машины, перколяторы и отстойники:

рН – 8,2-9,8

БПК – 500 мг/л

ХПК – 700 мг/л

СПАВ – 130 мг/л

Взвешенные вещества – 300 мг/л

- мойки, мойки напольные с въездным пандусом, лабораторное оборудование и стоки от подготовки флаконов и укупорочных средств:

рН – 6,5-8,5

БПК – 300 мг/л

ХПК – 700 мг/л

Взвешенные вещества – 530 мг/л

Объединив обе исходные группы стоков, и учтя их доли в общем объеме, получаем следующий состав сточных вод (до разбавления водой очищенной):

рН – ~7,6

БПК – 310,6 мг/л

ХПК – 700 мг/л

СПАВ – 6,9 мг/л

Взвешенные вещества – 517,8 мг/л

Полученный состав сточных вод соответствует почти всем (кроме взвешенных веществ и СПАВ) показателям  предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ в сточных водах ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» при сбросе в канализационную сеть города, указанным в Приложении к решению Бобруйского городского исполнительного комитета 21.08.2013 № 18-13.

Так как в канализацию сбрасывается также вода очищенная, которая поступает на проектируемое производство от существующей системы водоподготовки и используется на ополаскивание уже вымытого оборудования, за счет этой воды и будет идти разбавление сточных вод производственного участка. Учитываем разбавление объединенных сточных вод водой очищенной (12,79 м3/сут стоков разбавляется 7,26 м3/сут воды очищенной) и получаем:

рН – ~7,6

БПК – 199 мг/л

ХПК – 449 мг/л

СПАВ – 4,36 мг/л

Взвешенные вещества – 332 мг/л

Далее производственные сточные воды объединяются со стоками из бытовых помещений. Учитывая доли производственных и бытовых стоков получаем:

рН – ~7,6

БПК – 199 мг/л

ХПК – 443 мг/л

СПАВ – 4,2 мг/л

Взвешенные вещества – 323,5 мг/л

Далее сточные воды от проектируемого участка объединяются со сточными водами завода. Учитывая концентрации загрязняющих веществ и их доли в общем объеме стоков, получаем следующие значения:

рН – ~7,23

БПК – 432,4 мг/л

ХПК – 876,8 мг/л

СПАВ – 0,214 мг/л

Взвешенные вещества – 110,5 мг/л

Таким образом, все показатели состава сточных вод ниже показателей  предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ в сточных водах ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» при сбросе в канализационную сеть города, указанных в Приложении к решению Бобруйского городского исполнительного комитета 21.08.2013 № 18-13. Поэтому нет необходимости использовать существующие локальные очистные сооружения производственных сточных вод завода.

Эксплуатация проектируемого объекта в соответствии с принятым проектным решением не приведет к значительному изменению существующего состояния подземных и поверхностных вод.

4.3 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами на территории  ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»

Система обращения с отходами строится с учетом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами на основе следующих  базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

При эксплуатации планируемого производства образуются следующие виды твёрдых отходов производства:

- полиэтилен;

- отходы пластмасс;

- выжимки от лекарственных растений;

- промышленно-бытовой мусор и т. д.

Кроме того, при эксплуатации объекта образуются трубки люминисцентные отработанные.

Виды, количество отходов, способы накопления (хранения) отходов и рекомендации по их обезвреживанию приведены в таблице.

| Наименование отходов | Код | Класс опасности | Происхождение | Кол-во, т/год | Способ утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Люминисцентные трубки отработанные | 3532604 | 1 | Эксплуатация помещений | 0,03354 | ЗАО «Экология 121» |
| Полиэтилен | 5712100 | 3 | Технологические процессы | 8,4 | ОАО «Спецавтопредприятие» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочие отходы пластмасс, затвердевшие. | 5716900 | - | Технологические процессы | 0,504 | ОАО «Спецавтопредприятие» |
| Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими | 5820100 | 3 | Технологические процессы | 0,84 | УКПП «Промотходы» |
| Выжимки от лекарственных растений | 5350400 | 3 | Технологические процессы | 168,67 | УКПП «Промотходы», ОПУ БТ |
| Прочие незагрязнённые отходы картона | 1870609 | 4 | Технологические процессы | 21,84 | ОАО «Спецавтопредприятие» |
| Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием | 1870201 | 3 | Технологические процессы | 0,084 | ОАО «Спецавтопредприятие» |
| Стеклобой коричневый тарный | 3140806 | неопасные | Технологические процессы | 17,47 | ОАО «Спецавтопредприятие» |
| Стеклобой загрязнённый | 3140816 | 4 | Технологические процессы | 15,12 | ОАО «Спецавтопредприятие» |

Строительным проектом предусматривается реконструкция здания бывшей столовой в цех по производству лекарственных средств, строительство которой было начато более 25 лет тому назад. Был построен корпус, и перед стадией отделочных работ строительные работы приостановили, была выполнена консервация здания. При реализации проектной деятельности будут образовываться строительные отходы, виды, количество и рекомендации по их утилизации приведены в таблице.

| Наименование отходов | Код | Класс опасности | Происхождение | Кол-во, т/год | Способ утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бой железобетонных изделий | 3142708 | Неопасные | Строительные отходы | 150,92 | УЧПТП «Промтехэлектро» |
| Бой бетонных изделий | 3142707 | Неопасные | Строительные отходы | 135,18 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бой кирпича керамического | 3140705 | Неопасные | Строительные отходы | 107 | - // - |
| Бой кирпича силикатного | 3144206 | 4 | Строительные отходы | 321 | ОАО «Минский комбинат силикатных изделий» |
| Стеклобой при использовании стекла 4 мм и более в строительстве | 3140842 | Неопасные | Строительные отходы | 0,051 | СЗАО «Стеклозавод Елизово» |
| Древесные отходы строительства | 1720200 | 4 | Строительные отходы | 0,027 | Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» |
| Металлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные | 3511500 | Неопасные | Строительные отходы | 9,302 | РУП «Гомельвтормет» |
| Отходы бетона | 3142701 | Неопасные | Строительные отходы | 145,5 | УЧПТП «Промтехэлектро» |
| Отходы цемента в кусковой форме | 3143601 | Неопасные | Строительные отходы | 223,99 | РУП «ПО «Белоруснефть» |
| Отходы рубероида | 1870500 | 4 | Строительные отходы | 8,41 | ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» |
| Отходы от разборки зданий | 3991100 | Неопасные | Строительные отходы | 87,36 | УЧПТП «Промтехэлектро» |
| Асфальтобетон | 3141004 | Неопасные | Строительные отходы | 171,15 | Филиал КУП «Минск облдорстрой»-«ДРСУ № 121» |

В предусмотренной системе обращения с отходами от намечаемой хозяйственной деятельности учтены возможные риски возникновения негативного воздействия отходов на компоненты окружающей природной среды.

Засорение земель, загрязнение почвенного покрова и грунтовых вод при предусмотренном обращении с отходами, может происходить в приведенных ниже случаях:

1. При отсутствии организованных мест временного хранения для отходов, образующихся в процессе реконструкции и эксплуатации оборудования и при несанкционированном размещении отходов.

2. При несоблюдении требований к организации мест временного хранения отходов, которые должны обеспечивать экологически безопасное их хранение исходя из агрегатного состояния, других физико-химических свойств, опасных свойств, степени класса опасности опасных отходов.

При соблюдении проектных решений по временному хранению отходов, которые будут образовываться в процессе строительства объекта  негативного воздействия отходов и их компонентов на природную среду не будет.

В целом для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо:

- строгое соблюдение технологии и проектных решений;

- строгий производственный контроль за источниками воздействия;

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

4.4 Оценка воздействия на земли и почвенный покров

Проектируемый цех располагается на территории существующей площадки ОАО «Бобруйский завод биотехнологий». В связи с тем, что непосредственное изъятие земельного участка под реконструкцию объекта не предусматривается, риск трансформации земельных ресурсов минимальный.

Экологическое значение техногенного загрязнения почв носит косвенный характер и состоит в том, что они являются промежуточным звеном в загрязнении определенных природных сред, прежде всего поверхностных и подземных вод, растительности, и в меньшей степени атмосферного воздуха.

В городе преобладает техногенное загрязнение почв через
газовоздушные выбросы промышленных предприятий, преимущественно
различными      тяжелыми      металлами, а так же транспортных    средств, преимущественно свинцом и бенз(а)пиреном.

При реконструкции объекта проектными решениями  предусмотрен ввод в действие 5  источников выбросов, выбросы тяжелых металлов от которых отсутствуют.  Соответственно загрязнение почв тяжелыми металлами будет происходить в результате деятельности автотранспорта, обслуживающего данный объект (спецавтотехника).

Таким    образом,   можно   утверждать   о   практическом   отсутствии загрязнения почв тяжелыми металлами   от субъектов хозяйствования завода.

4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир, природо-территориальные комплексы, особо охраняемые природные территории

Проектом не предусматривается снос зеленых насаждений. Вертикальная планировка прилегающей территории выполнена с учетом сложившегося рельефа. В качестве элементов озеленения принята посадка декоративных кустарников и газонов из многолетних трав по слою растительного грунта в 10 см.

Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать контактов с трубами и коммуникациями проектируемого объекта. Таким образом, воздействие на пути миграции перелетных птиц практически отсутствует.

4.6 Оценка социально-экономических последствий

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения связаны с ростом промышленного производства ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», а также повышением уровня результативности производственно-экономической деятельности предприятия.

Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха производства водочных изделий в цех по производству лекарственных средств и ввод в эксплуатацию проектируемого объекта позволят в полной мере реализовать производственную программу предприятия с учётом перспектив дальнейшего развития, и обеспечить оптимальную загрузку мощностей.

Проект «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» в г. Бобруйске по ул.Чехова, 54»  предполагает создание промышленного производства водно-спиртовых лекарственных препаратов на основе растительного сырья мощностью 420 тонн в год. Преимуществами организации получения данных препаратов на ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» является наличие собственного производства этанола необходимого качества на этом предприятии, а также более экономичная возможность переработки спиртовых отгонов, получаемых из шрота. Также на предприятии имеется возможность использования шрота для производства топливных брикетов. Это позволит обеспечить конкурентные цены на выпускаемые настойки.

Производство данной продукции на ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»  позволит создать новые рабочие места и расширить возможности предприятия по увеличению ассортимента выпуска лекарственных препаратов на основе растительного сырья. Внедряемая технология является экологически чистой и безопасной. Ее освоение в производстве не приведет к появлению аварийных ситуаций, ухудшению экологической обстановки и т.д.

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с  повышением результативности производственно-экономической деятельности ОАО «Бобруйский завод биотехнологий».

5. Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий

На атмосферный воздух

Для защиты воздушного бассейна и улучшения санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую среду. С целью предупреждения и минимизации воздействия на атмосферный воздух также предусмотрена организация системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ;

Неблагоприятного воздействия отходов

Проектом определяется обязательность обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства. Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение. Сбор и хранение отходов производства определяются их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов. Определены схемы обращения с основными для проектируемого объекта отходами. Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на объекты хранения должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с отходам» №271-З.

В целом для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо:

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- строгое соблюдение технологии и проектных решений;

- строгий производственный контроль за источниками воздействия.

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ материалов по проектному решению объекта:  «Реконструкция здания бывшей столовой, бывшего цеха водочных изделий в цех по производству лекарственных средств на собственной территории ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» в г. Бобруйске по ул.Чехова, 54»  позволили провести оценку воздействия в полном объеме.

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности.

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду при эксплуатации оборудования:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- образующиеся отходы.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды позволили сделать следующее заключение:

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет незначительным – в пределах установленных гигиенических нормативов.

Список использованных источников

1. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 126-З
2. Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября2009г.№54-З.

3. Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. №755

4. Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. №755

5. Нацыянальны атлас Беларусі / Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. – Мн., 2002. – 292 с.

6. Энцыклапедыя прыроды Беларусi. У 5-I т./ Рэдкал.: I.П. Шамякiн (гал. рэд.) i iнш.- Мн.: БелСЭ, 1983.

7. http://nashkraj.info/content/blogcategory/92/132/

8. Справочник по климату Беларуси – официальный сайт Гидрометеоцентра.

9. Государственый водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод (за 2009 год). – Минск, Бел НИЦ “Экология”, 2010. – 182 с.

10. Юркевич И.Д., Голод Д.С., Адерихо В.С. Растительность Белоруссии, ее картографирование, охрана и использование. Минск, «Наука и техника», 1979, 248 с.

11. Методические рекомендации по идентификации и оценке источников выбросов тяжелых металлов. Утверждены приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г., № 503.

12. Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду (утверждена Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 г. № 9)

13. Состояние здоровья населения и организация медицинской помощи в Республике Беларусь в 2011 // http://minzdrav.gov.by